Билет №1

1. Объясните, чем радиосвязь отличается от радиорелейной связи.

Радиосвязь передает информацию через эфир: сообщение преобразуется в радиосигнал, излучается антенной и принимается другой станцией. На качество влияет дальность и рельеф.

Радиорелейная связь - передача сигнала по цепочке соседних станций. Между соседними станциями желательно иметь прямую или близко к прямой видимость.

2. Какие задачи решает тактическая авиация иностранных государств?

Основные задачи:

- Завоевание и удержание превосходства в воздухе.

- Изоляция района боевых действий (удары по коммуникациям и резервам в тылу).

- Непосредственная авиационная поддержка (НАП/CAS) сухопутных войск на поле боя.

3. Практическая задача. Рассчитайте максимальную дальность прямой радиовидимости между двумя антеннами, установленными на высотах 10 м и 20 м.

Билет №2

1. Что такое радионаправление и радиосеть? В каком случае удобнее применять каждую из этих схем?

- Радионаправление — способ организации связи только между двумя корреспондентами на специально выделенной частоте (частотах).

  - Применение: Удобно для скрытой, высоконадежной связи (например, между старшим командиром и его ключевым подчиненным), обмена большими объемами данных.

- Радиосеть — способ организации связи между тремя и более корреспондентами, работающими на одной (общей) частоте.

  - Применение: Удобно для управления подразделениями в бою, когда командиру нужно отдавать приказы сразу всем (циркулярно), а также для экономии радиочастот и радиосредств.

2. Перечислите основные типы самолетов тактической авиации США и НАТО (назовите 2–3 примера).

- Многоцелевые истребители (F-35 Lightning II, F-22A Raptor, F-16 C).

- Истребители бомбардировщики (F-15 Strike Eagle, Panavia Tornado).

- Штурмовики (A-10 Thunderbolt II «Бородавочник»).

- Специализированные самолеты (РЭБ, разведка) (EA-18G Growler, RC-135V).

3. Практическая задача. Нарисуйте (или опишите словами) схему организации радиорелейной связи по оси. Объясните, зачем нужны ответвления от осевой линии.

Билет №3

1. Что такое трасса радиорелейной линии и пролёт (интервал)?

- Трасса РРЛ — путь от начального до конечного пункта, разбитый на отдельные интервалы между соседними станциями.

- Пролёт (интервал) — это расстояние между двумя соседними станциями радиорелейной линии, находящимися в прямой видимости друг друга (обычно от 15 до 50 км в зависимости от рельефа).

2. Назовите два основных способа организации радиосвязи между несколькими корреспондентами. В чём их преимущества и недостатки?

Способы: Радиосеть и Радионаправление.

- Радионаправление. Преимущества: высокая надежность, пропускная способность, безопасность (сложнее перехватить). Недостатки: большой расход частот и аппаратуры.

- Радиосеть. Преимущества: экономия аппаратуры и частот, возможность одновременно оповестить всех участников. Недостатки: ниже безопасность связи, возможны перебои из-за одновременного выхода в эфир нескольких абонентов, легче подавить одной помехой.

3. Практическая задача. По рисунку (описанию): три радиостанции работают на одной частоте, могут вызывать друг друга, но связь неустойчивая из-за удалённости. Как улучшить качество связи, не меняя радиостанции?

Так как заменять сами станции нельзя, можно:

- Сменить позицию на более возвышенную (холмы, крыши зданий) для улучшения прямой видимости.

- Поднять штатные антенны на мачты (если предусмотрено комплектом) или использовать направленные антенны (если они есть).

- Назначить центральную (или самую высоко расположенную) радиостанцию ретранслятором. Две крайние станции будут передавать информацию друг другу не напрямую, а через центральную.

Билет №4

1. Какие четыре основных компонента входят в системы радиоэлектронного обеспечения (РЭО) ВВС США и НАТО?

Согласно терминологии НАТО (Electronic Warfare), выделяют:

- Electronic Attack (EA) — Радиоэлектронное подавление (активные помехи, применение противорадиолокационных ракет).

- Electronic Protection (EP) — Радиоэлектронная защита (защита своих систем от помех противника, ППРЧ).

- Electronic Warfare Support (ES) — Радиоэлектронное обеспечение (радио- и радиотехническая разведка, пеленгация, предупреждение об облучении).

- Четвертым компонентом часто выделяют управление электромагнитным спектром (Spectrum Management).

2. Что такое сеть связи Link 16? Для чего она используется?

Link 16 — это основная тактическая сеть обмена данными США и НАТО, работающая в дециметровом диапазоне (УВЧ).

Используется для: Обмена тактической обстановкой в режиме реального времени, передачи команд управления, целеуказания, текстовых сообщений и цифровой голосовой связи между самолетами, кораблями и наземными комплексами. Отличается высокой крипто- и помехозащищенностью.

3. Практическая задача. Определите по тактическому признаку: «РЛС работает в секторном режиме, серии импульсов следуют через равные промежутки времени». Какой этап полёта самолёта (поиск цели, маршрут, атака) наиболее вероятен? Почему?

Этап: Поиск цели / Патрулирование (маршрут).

Обоснование: Секторный режим означает, что луч антенны сканирует широкую область (сектор), а не зафиксирован на одной точке. Равномерные импульсы — это стандартный режим зондирования пространства для обнаружения новых объектов. При «атаке» (автосопровождении) РЛС сужает луч прямо на цель, а частота следования импульсов резко возрастает для обеспечения точности целеуказания.

Билет №5

1. Какие задачи выполняют самолёты ДРЛО (например, E-3 Sentry)?

- Дальнее радиолокационное обнаружение воздушных и надводных целей (радиус до 482 км)

- Воздушный командный пункт: управление тактической авиацией и наведение перехватчиков на цели.

- Ретрансляция связи и ретрансляция данных тактической обстановки в сети (например, Link 16).

2. Назовите основные типы БПЛА по классам (HALE, MALE) и приведите по одному примеру.

- HALE (High Altitude Long Endurance — высотные, большой продолжительности полета). Стратегическая разведка. Пример: RQ-4 Global Hawk.

- MALE (Medium Altitude Long Endurance — средневысотные, большой продолжительности полета). Ударно-разведывательные задачи. Пример: MQ-9 Reaper.

- Тактические (вес до 150 кг, высота до 5 км, радиус действия 50-200 км.), оперативно-тактические (вес 150-600 кг, высота 5-8 км, радиус 200-800 км., стратегические (вес свыше 800 кг, высота до 20 км, радиус действия свыше 800 км).

3. Практическая задача. Высота антенны одной радиостанции 16 м, другой — 25 м. Рассчитайте максимальную дальность прямой радиовидимости.

Ответ: Максимальная дальность — 37 км.

Билет №6

1. В чём суть концепции «сетецентрической войны» применительно к авиации НАТО?

Суть заключается в объединении всех участников боевых действий (сенсоры/разведка, командные пункты, средства поражения/ударные самолеты) в единое информационное пространство (сеть, облако). Это позволяет достичь информационного превосходства, резко сократить время от обнаружения цели до ее уничтожения (цикл НУРВ) и обеспечить высокую ситуационную осведомленность каждого пилота.

2. Какие режимы работы многофункциональной бортовой РЛС (МФ БРЛС) вы знаете? Назовите 2–3 режима.

- обнаружение и сопровождение воздушных целей (режим "воздух-воздух") с измерением их угловых координат, дальности и скорости.

- обнаружение наземных (морских) целей (режим "воздух-поверхность") и формирование их радиолокационных изображений.

- картографирование земной поверхности для решения навигационных задач.

- формирование целеуказаний для управляемых ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

- селекцию движущихся целей (СДЦ) для выделения подвижных объектов на фоне неподвижной подстилающей поверхности.

3. Практическая задача. Выберите способ организации связи (радионаправление или радиосеть) в двух ситуациях:

- а) нужно передать команду одновременно четырём батальонам; — Радиосеть. Это позволит передать циркулярную команду один раз, и ее услышат все четыре командира одновременно.

- б) требуется устойчивый канал связи между штабом дивизии и конкретным полком. — Радионаправление. Обеспечит максимальную пропускную способность, скрытность и отсутствие помех от других абонентов.

Билет №7

1. Что такое «оптико-электронная прицельная система» (ОЭПС) самолёта? Её преимущества?

ОЭПС — это комплекс сенсоров (тепловизор, телевизионная камера, лазерный дальномер), предназначенный для поиска, обнаружения, сопровождения целей и наведения на них оружия по их визуальному и тепловому контрасту.

Преимущество: ОЭПС работает в пассивном режиме (кроме момента замера дальности лазером). Она не излучает радиоволн (как РЛС), поэтому самолет-носитель остается невидимым для станций предупреждения об облучении (СПО) противника.

2. Какие задачи решают разведывательные БПЛА (например, RQ-4 Global Hawk)?

Круглосуточная воздушная разведка, патрулирование, контроль местности, выявление средств ПВО, артиллерии, резервов.

3. Практическая задача. По описанию: самолёт приближается к цели, РЛС перешла в режим автосопровождения — увеличилась частота импульсов, уменьшилась их длительность. О чём это говорит? Как должен действовать оператор средств ПВО?

О чем говорит: Самолет захватил цель на точное автосопровождение и готовится применить высокоточное оружие (выполнить пуск ракеты).

Действия оператора ПВО: Немедленно применить средства РЭБ (постановка активных шумовых помех), отстрел ложных тепловых и радиолокационных целей (если это мобильный комплекс), при необходимости — выключить излучение своей РЛС и сменить позицию, либо экстренно выполнить пуск зенитной ракеты по самолету.

Билет №8

1. Назовите состав навигационного комплекса истребителя (минимум 3 элемента).

- Инерциальная навигационная система (ИНС).

- Спутниковые навигационные системы (СНС - GPS/ГЛОНАСС).

- Радиовысотомер (или доплеровский измеритель скорости и сноса - ДИСС, или система ближней навигации РСБН).

2. Что такое нашлемная система целеуказания (JHMCS) и для чего она нужна?

Это система, проецирующая пилотажную и тактическую информацию (прицельную метку) прямо на визор шлема пилота.

Для чего нужна: Она позволяет пилоту наводить оружие (особенно ракеты ближнего маневренного боя с тепловой ГСН) на самолет противника простым поворотом головы, без необходимости маневрировать и направлять нос своего истребителя точно на врага.

3. Практическая задача. Группа из трёх станций должна поддерживать связь, причём одна из них — командирская. Нарисуйте (опишите) схему радиосети. Объясните, кто на какой частоте работает (одна частота или разные).

Схема: Звездообразная сеть или базовая радиосеть. В центре (или во главе) находится радиостанция командира. Станция 2 и станция 3 подчиненные.

Частоты: В классической радиосети все три станции работают на одной общей частоте (симплексный режим). Командир говорит — все слушают. Подчиненный говорит — слышит командир и другой подчиненный. (Допустима схема дуплексной сети с 2 частотами: частота передачи командира и общая частота ответа подчиненных, но базовая архитектура — одна частота).

Билет №9

1. Для чего служит режим SAR (синтезирование апертуры) у бортовых РЛС?

Режим SAR служит для получения радиолокационных карт местности с высочайшим (фотографическим) разрешением, независимо от погодных условий, дыма, облачности и времени суток. Это достигается за счет движения самолета и математической обработки множества отраженных сигналов, что искусственно (виртуально) увеличивает размер антенны локатора.

2. Назовите преимущества радиорелейной связи перед обычной радиосвязью.

- Большая пропускная способность (возможность передавать мультиплексные потоки данных, десятки голосовых каналов, видео).

- Высокая помехозащищенность (благодаря узкому лучу антенны врагу крайне сложно поставить помеху, не находясь прямо на линии связи).

- Высокая скрытность связи (перехватить сигнал можно только физически оказавшись между станциями или позади них на оси излучения).

3. Практическая задача. Даны высоты: h1=9 м, h2=36 м. Рассчитайте дальность прямой видимости. Во сколько раз она изменится, если увеличить обе высоты в 4 раза?

Ответ: Дальность увеличится ровно в 2 раза (поскольку дальность пропорциональна квадратному корню из высоты $\sqrt{4}=2$).

Билет №10

1. Что такое GMTI и AMTI в работе РЛС? Какие цели они обнаруживают?

- GMTI (Ground Moving Target Indicator) — селекция наземных движущихся целей. Обнаруживает наземную технику (танки, колонны грузовиков, поезда) на фоне отражений от земной поверхности, используя доплеровский сдвиг частоты.

- AMTI (Airborne Moving Target Indicator) — то же самое, только воздушные цели

2. Какие тактические приёмы используют БПЛА для противодействия средствам РЭБ (назовите 2–3)?

- Программирование маршрутов с автономным заходом на цель.

- Использование ретрансляторов для увеличения дальности и устойчивости связи.

- Применение режима псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) в каналах телеуправления для защиты от шумовых помех.

- Применение оптоволоконных дронов

3. Практическая задача. По трассе радиорелейной линии встретился лесной массив высотой 25 м. Антенны соседних станций расположены на высоте 30 м. Пройдёт ли сигнал? Нужна ли промежуточная станция? (Обоснуйте кратко).

Ответ: Сигнал пройдёт, прямая видимость технически обеспечена ($30 > 25$).

Обоснование: Геометрическая видимость есть, промежуточная станция не обязательна. Однако, зазор составляет всего 5 метров. В радиофизике существует понятие "зоны Френеля". Препятствие (лес) находится слишком близко к лучу, поэтому сигнал подвергнется дифракции и частичному поглощению, его мощность упадет. Оптимально — не ставить ретранслятор, а просто поднять мачты антенн до 35-40 метров.

Билет №11

1. Чем отличается радиорелейная связь, организованная по «оси», от связи по «направлению»?

- Направление — это изолированная связь типа "точка-точка", где линия строится от одной конкретной станции строго до другой (без отводов).

- Ось — это магистральная (ствольная) линия связи с цепочкой ретрансляторов, от которых к другим абонентам делаются боковые ответвления (отводы).

2. Какую роль выполняют самолёты РЭБ (например, EA-18G Growler) в боевых действиях?

Они обеспечивают прорыв ПВО противника. Главная роль — радиоэлектронное подавление радаров зенитных ракетных комплексов и систем связи противника мощными активными помехами, а также огневое поражение этих радаров с помощью противорадиолокационных ракет (типа AGM-88 HARM). Защищают ударные группы авиации.

3. Практическая задача. На учебном полигоне необходимо связать три взвода, которые рассредоточены на 5 км друг от друга. Прямой связи между крайними взводами нет. Предложите схему организации связи (с использованием ретрансляции или без). Кратко объясните.

Схема: Радиосеть с использованием центрального взвода в качестве ретранслятора.

Объяснение: Поскольку взводы рассредоточены на 5 км (общая дистанция от 1 до 3 взвода = 10 км, плюс рельеф, не позволяющий связаться крайним), радист центрального (второго) взвода должен быть назначен дежурным ретранслятором. Крайние взводы работают на одной частоте, и центральный взвод, находясь в зоне уверенной видимости обоих, принимает сообщение от первого взвода и голосом (или аппаратно) дублирует (ретранслирует) его для третьего.

Билет №12

1. Назовите основные задачи тактической авиации в наступательной операции (3–4 пункта).

- Завоевание и удержание локального превосходства в воздухе (прикрытие наступающих войск от ударов с воздуха).

- Непосредственная авиационная поддержка (НАП/CAS) (уничтожение живой силы и техники противника на линии боевого соприкосновения по заявкам наземных командиров).

- Изоляция района боевых действий (удары по подходящим резервам, мостам, складам боеприпасов в тактической и оперативной глубине).

- Ведение воздушной разведки в интересах наступающих группировок.

2. Какие типы БПЛА относятся к классу MALE? Приведите примеры.

MALE (Medium Altitude Long Endurance) — средневысотные беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полёта. В современных конфликтах выполняют ударно-разведывательные задачи (несут управляемое вооружение и мощную оптику).

Примеры: MQ-9 Reaper (США), Bayraktar TB2 (Турция), «Орион» / Иноходец (РФ).

3. Практическая задача. Вычислите по формуле радиогоризонта дальность, если антенны установлены на высоте 49 м и 64 м. Как изменится дальность при увеличении высоты одной антенны вдвое?

Ответ: Исходная дальность 61,8 км. При увеличении высоты одной из антенн в 2 раза дальность увеличится примерно до 75,4 км (рост не двукратный, так как зависимость пропорциональна квадратному корню).

Билет №13

1. Что такое «ложные цели» (дипольные отражатели, ИК-ловушки) и для чего они применяются?

Это средства радиоэлектронного и оптико-электронного противодействия (пассивные помехи), предназначенные для срыва наведения зенитных ракет и ракет «воздух-воздух».

- Дипольные отражатели (ДО): Облака из металлизированных волокон. Рассеивают радиоволны, создавая на экране РЛС мощную засветку («ложную отметку»), скрывающую реальный самолет.

- ИК-ловушки (ЛТЦ): Отстреливаемые пиротехнические патроны, горящие с высокой температурой. Предназначены для перехвата на себя ракет с тепловыми головками самонаведения.

2. Каковы основные особенности архитектуры БРЭО беспилотника MQ-9 Reaper по сравнению с пилотируемым истребителем?

- Отсутствие интерфейсов пилота и систем жизнеобеспечения (нет дисплеев, катапульты, кислородных систем), что освобождает вес для полезной нагрузки и топлива.

- Наличие спутниковых терминалов связи (Ku/Ka-диапазоны): Основа архитектуры для обеспечения дистанционного управления за пределами прямой радиовидимости (BLOS) из любой точки мира.

- Высокая автономность навигации: Полет по маршруту осуществляется автоматически с помощью ИНС/СНС, оператор управляет лишь полезной нагрузкой и принятием решений об ударе.

3. Практическая задача. Схема: командир роты (Центр) и три взвода. Как организовать связь, чтобы каждый взвод мог переговорить с командиром, а между взводами связь не нужна? Назовите способ (радионаправление или радиосеть).

Оптимальный способ — организация трех отдельных радионаправлений (Центр – Взвод 1, Центр – Взвод 2, Центр – Взвод 3). Каждое направление будет работать на своей уникальной частоте. У командира роты в таком случае должно быть либо три отдельные радиостанции, либо одна многоканальная. (Использование радиосети на одной частоте неизбежно приведет к тому, что взводы будут слышать друг друга, что нарушает условие задачи).

Билет №14

1. Какие станции активных помех (подвесные контейнеры) используются на самолётах НАТО?

В основном это контейнеры постановки шумовых и имитационных помех: AN/ALQ-131, AN/ALQ-184. На специализированных самолетах РЭБ (EA-18G Growler) используются комплексы AN/ALQ-99 (в процессе замены на более современную систему NGJ — Next Generation Jammer).

2. Что такое тактика «рассредоточенных операций» (ACE) ВВС США?

ACE (Agile Combat Employment) — тактика «гибкого боевого применения». Её суть заключается в отказе от базирования всей авиации на крупных, хорошо известных авиабазах (которые становятся легкой мишенью для ракет). Вместо этого самолеты постоянно перемещаются и действуют с множества небольших, передовых, запасных и гражданских аэродромов минимальными группами обеспечения.

3. Практическая задача. По описанию: «РЛС излучает узким лучом строго по курсу, частота импульсов максимальная, длительность минимальная». Определите режим работы (навигация, поиск, автосопровождение, ОПМВ). Ответ обоснуйте.

Режим: Автосопровождение.

Обоснование: Луч «строго по курсу» означает, что остановлено сканирование антенны — она зафиксирована на одной конкретной цели. Максимальная частота повторения импульсов и их минимальная длительность необходимы для непрерывного и максимально точного измерения дальности и скорости (доплеровского сдвига) цели в реальном времени, что является обязательным условием перед пуском ракеты.

Билет №15

1. Перечислите основные разведывательные признаки работы БРЛС в режиме автосопровождения.

Для станций предупреждения об облучении (СПО) противника признаками являются:

- Остановка вращения/сканирования луча (облучение становится постоянным, а не периодическим).

- Переход РЛС на высокую частоту повторения импульсов (ВЧПИ) или режим непрерывного излучения.

- В этот момент СПО в кабине облучаемого самолета меняет прерывистый звуковой сигнал на непрерывный зуммер («захват»).

2. Какие задачи решают тактические разведывательные БПЛА (например, RQ-7 Shadow, «Лелека-100»)?

Тактическая разведка, целеуказание, контроль результатов ударов.

3. Практическая задача. Для организации радиорелейной связи на 30 км вы выбрали промежуточную станцию посередине. Высоты антенн: на концах – 15 м и 20 м, в середине – 10 м. Проверьте, будет ли прямая видимость на каждом пролёте.

Станция посередине разбивает трассу на два пролёта по 15 км.

Ответ: Прямая видимость технически обеспечена на обоих пролётах.

Билет №16

1. Какие типы самолётов тактической авиации стоят на вооружении ВСУ (назовите советские и западные)?

- Советские: Истребители Су-27 и МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25.

- Западные: F-16 Fighting Falcon (переданные в рамках международной помощи).

2. Что такое режим ОПМВ (обеспечение полёта на малых высотах) и как работает РЛС в этом режиме?

ОПМВ (Terrain Following) — режим, позволяющий самолету лететь на сверхмалой высоте (30–60 м), огибая рельеф местности в автоматическом режиме, чтобы оставаться ниже зоны видимости радаров ПВО противника.

Принцип: минимальная длительность импульсов с максимальной частотой, излучение направлено по курсу самолета под определенным углом.

3. Практическая задача. Радиостанции двух наблюдательных постов имеют высоты антенн 4 м и 9 м. Рассчитайте максимальную дальность связи по прямой видимости. Реальная дальность будет меньше — почему?

Расчет: $D = 4.12 \cdot (\sqrt{4} + \sqrt{9}) = 4.12 \cdot (2 + 3) = 4.12 \cdot 5 = 20.6$ км.

Почему реальная меньше: Формула радиогоризонта предполагает идеально гладкую поверхность Земли. В реальности дальность снижается из-за неровностей рельефа (холмы, ложбины), поглощения радиоволн лесом и зданиями (особенно на высоких частотах УКВ), а также из-за возможных атмосферных осадков и электромагнитных помех.

Билет №17

1. В чём заключается принцип «роевых тактик» БПЛА?

Использование десятков или сотен недорогих беспилотников, действующих в единой сети как целостный организм на основе алгоритмов искусственного интеллекта. В рое нет «главного» БПЛА, они обмениваются данными друг с другом. Рой способен самостоятельно распределять цели и перестраиваться. Главная тактическая задача — гарантированное перенасыщение (истощение боекомплекта и каналов наведения) систем ПВО противника за счет массовости.

2. Назовите органы управления авиацией НАТО (CAOC) и их расположение.

CAOC (Combined Air Operations Centre) — Объединенные центры воздушных операций.

- CAOC Uedem (Удем, Германия) — отвечает за воздушное пространство НАТО севернее Альп.

- CAOC Torrejón (Торрехон, Испания) — отвечает за воздушное пространство южнее Альп.

- CAOC Будё (Норвегия) – отвечает за скандинавский регион и Арктику

3. Практическая задача. Вам дана карта: пункт А (высота антенны 25 м), пункт Б (высота 16 м), между ними возвышенность. Расчётная дальность прямой видимости 42 км, а расстояние по карте — 40 км. Пройдёт ли связь? Что нужно сделать, если нет?

Ответ: Связь не пройдёт. Несмотря на то, что расчетная дальность ($42$ км) перекрывает расстояние ($40$ км), наличие возвышенности (горы/холмы) между пунктами физически перекроет луч (лишит станции геометрической прямой видимости).

Что сделать: 1) Установить на вершине этой возвышенности станцию-ретранслятор (или пассивный отражатель сигнала). 2) Значительно увеличить высоту мачт в пунктах А и Б (если это позволяет штатная аппаратура), чтобы луч прошел поверх возвышенности.

Билет №18

1. Что такое инерциальная навигационная система (ИНС) и её недостаток (накопление ошибки)?

ИНС — это полностью автономная бортовая система навигации. Состоит из гироскопов (определяют углы крена, тангажа, курса) и акселерометров (измеряют ускорение). Путем математического интегрирования ускорения вычисляется скорость, а затем — пройденный путь и текущие координаты.

Недостаток: Из-за микроскопических погрешностей в датчиках ошибка в вычислении координат со временем неуклонно возрастает (дрейф нуля). Поэтому ИНС требует периодической коррекции (калибровки) по спутниковым системам (GPS) или радару.

2. Каковы основные способы бомбометания (назовите 2–3 способа).

- С горизонтального полета: Сброс бомб с выверенной высоты и скорости по расчету

- С пикирования: Сброс свободнопадающих бомб во время крутого снижения носом на цель (повышает точность).

- С кабрирования: атака с набором высоты после подхода к цели на малой высоте, применяется для сброса ядерных бомб в условиях сильной пво.

3. Практическая задача. Построить простейшую радиосеть из 4 абонентов (главная станция — КП). Нарисуйте (опишите) схему и укажите, на скольких частотах они работают (все на одной или каждой своя). Объясните.

Схема: Звездообразная архитектура. В центре — Командный Пункт (КП), по краям — 3 подчиненные станции.

Частоты: В простейшей радиосети все 4 абонента работают на одной (общей) частоте.

Объяснение: КП передает приказ на общей частоте — все 3 подчиненных одновременно его слышат. Если подчиненный докладывает на КП, его передачу также слышит и КП, и остальные участники сети (симплексный режим). Это экономит частотный ресурс радиостанций.

Билет №19

1. Чем отличаются РЛС с вдольфюзеляжной антенной (РФА) от РЛС с синтезированной апертурой (РСА)?

- РФА — это физическая конструкция. Огромная реальная антенна (ФАР), установленная вдоль фюзеляжа самолета-разведчика (например, E-8 JSTARS). Из-за огромного размера она дает очень узкий луч и высокую точность по азимуту.

- РСА (SAR) — это алгоритм (режим работы). Использует обычную небольшую носовую антенну истребителя. За счет движения самолета в пространстве бортовой компьютер собирает, запоминает и складывает эхо-сигналы за определенный отрезок времени. Математически это имитирует работу гигантской антенны, позволяя получать радиолокационные снимки высокого разрешения.

2. Какие задачи решает система JTIDS?

JTIDS (Joint Tactical Information Distribution System) — представляет собой сеть обмена и распределения данных в интересах сухопутных войск, тактической авиации и ПВО. Её задача: обеспечение помехозащищенного, криптографически закрытого высокоскоростного обмена тактическими данными, телеметрией и голосовыми сообщениями между всеми родами войск (авиация, флот, ПВО) в едином информационном поле боя.

3. Практическая задача. Экипаж самолёта потерял сигналы спутниковой навигации (GPS). Может ли он продолжать полёт и бомбометание? Какая система его выручит? (Назвать навигационную систему.)

Да, может. Его выручит автономная Инерциальная навигационная система (ИНС). Для компенсации накапливающейся ошибки ИНС экипаж может задействовать режим радиолокационного картографирования (РЛС) или оптику для привязки к характерным ориентирам на местности (мосты, перекрестки рек).

Билет №20

1. Почему подавление РЛС маскирующими помехами увеличивает ошибку бомбометания «в несколько раз»?

Маскирующая (шумовая) помеха засвечивает экран радара. Из-за этого прицельно-навигационный комплекс (ПНК) самолета не может точно измерить дальность до цели и скорость сближения. Компьютеру приходится рассчитывать баллистическую траекторию сброса бомбы опираясь только на данные ИНС (которая имеет погрешность) или высотомера, что радикально снижает точность (КВО возрастает).

2. Какие новые системы мобильной связи (транкинговые, сотовые) применяются в армиях НАТО, и каков их принцип?

- Транкинговые системы (стандарты TETRA, APCO P25): Цифровая профессиональная связь. Принцип: частоты не закреплены за пользователями жестко. При нажатии кнопки передачи микропроцессор (базовая станция) за доли секунды находит свободный канал из пула и временно отдает его группе. Это обеспечивает криптозащиту и эффективное использование радиоэфира.

- Сотовые (4G LTE/5G): Развертываются защищенные локальные военные базовые станции для передачи огромных массивов данных (стриминг видео с БПЛА, обмен тяжелыми картами), где обычной радиосвязи не хватает пропускной способности.

3. Практическая задача. У вас есть две радиостанции, дальность их прямой связи 15 км. Нужно установить связь между пунктами, удалёнными на 40 км. Предложите конкретное техническое решение (использовать ретранслятор или спутник). Опишите ретранслятор: сколько станций, где поставить.

Спутник использовать нерационально и не всегда возможно в тактическом звене. Оптимально построить цепочку ретрансляторов.

Решение: Потребуется организовать 2 промежуточных пункта ретрансляции (каждый пункт состоит из двух радиостанций, соединенных кабелем, или одной дуплексной).

Размещение: Ретранслятор №1 поставить примерно на удалении 13 км от первого пункта. Ретранслятор №2 поставить на удалении 26 км (или за 13-14 км от второго пункта). Таким образом, образуются 3 пролёта примерно по 13,3 км каждый, что укладывается в норматив (меньше 15 км).

Билет №21

1. Какие данные передаются по сети Link 16 (координаты, команды, голос)?

Передаются все три типа:

- Координаты и треки целей (единая картина воздушной и наземной обстановки).

- Форматированные цифровые приказы и команды управления (J-сообщения).

- Параметры состояния бортовых систем союзников.

- Два защищенных канала цифровой голосовой связи.

2. Назовите преимущества спутниковой связи перед радиорелейной.

- Глобальность: Обеспечивает связь на любых, даже межконтинентальных расстояниях (В то время как РРЛ ограничена прямой видимостью).

- Независимость от рельефа: Спутнику не мешают горы и леса на земле.

- Мобильность: Возможность связи с быстро движущимися объектами (самолеты, корабли, БПЛА) без необходимости строить длинные уязвимые наземные цепочки ретрансляторов.

3. Практическая задача. Выберите организацию связи (направление / ось / сеть) для:

- а) взаимодействия штаба бригады с тремя батальонами, каждый батальон должен слышать только штаб (но не друг друга); — Оптимально 3 радионаправления на разных частотах.

- б) связи двух пунктов управления корпуса. — Оптимально радионаправление (или радиорелейная линия связи по направлению), так как здесь требуется максимальная скрытность, надежность и пропускная способность без сторонних абонентов.

Билет №22

1. Что такое «эффективная поверхность рассеяния» (ЭПР) и как снижают заметность самолётов?

ЭПР — это физическая величина, описывающая, насколько хорошо объект отражает радиолокационные волны обратно к радару (площадь идеального отражателя в кв.м.). Чем меньше ЭПР, тем сложнее радару захватить цель.

Снижение заметности (технологии Стелс): 1) Специфическая граненая геометрия корпуса (отражает волны в стороны, а не обратно). 2) Радиопоглощающие материалы и покрытия (РПП), переводящие энергию волны в тепло. 3) Экранирование лопаток турбин двигателей (S-образные воздухозаборники).

2. Как действует станция активных помех (простые маскирующие помехи)?

Она генерирует и излучает мощный направленный широкополосный радиошум на частотах радара противника. Этот искусственный шум подавляет (забивает) слабенький эхо-сигнал, отраженный от самого самолета. В результате приемник радара ПВО перегружается, и оператор на экране видит сплошной засвеченный сектор, не имея возможности определить точную дальность до цели.

3. Практическая задача. По шкале высот: антенна А – 36 м, антенна Б – 49 м. Рассчитайте дальность прямой видимости. Если расстояние между ними 55 км, будет ли устойчивая связь? Почему формула даёт приближение?

Почему формула даёт приближение: Она является идеализированной математической моделью. Она учитывает стандартную (среднюю) рефракцию (преломление радиоволн в атмосфере), но игнорирует реальный рельеф местности (леса, перепады высот), изменения погоды, влажности воздуха и давления, которые могут как незначительно увеличить, так и сильно сократить дальность прохождения радиосигнала в реальности.

Билет №23

1. Для чего предназначена аппаратура радиолокационного опознавания «свой-чужой»?

Она предназначена для автоматического определения принадлежности обнаруженных радаром воздушных (а также морских и наземных) объектов к своим вооруженным силам. Работает по криптографически защищенному принципу «запрос-ответ». Главная цель — исключить поражение собственных самолетов системами ПВО («дружественный огонь»).

2. Перечислите несколько примеров ложных целей (средств обмана РЛС и тепловых ГСН).

- ИК-ловушки (ЛТЦ): Пиротехнические патроны, отвлекающие ракеты с тепловыми головками самонаведения.

- Дипольные отражатели (ДО): Сброс облака металлизированной фольги или стекловолокна, создающего мощную ложную засветку на экранах РЛС противника.

- Активные буксируемые ловушки: Небольшие излучатели (например, ALE-50), которые самолет выпускает на тросе за собой. Они имитируют ЭПР самолета и уводят зенитную ракету на себя.

3. Практическая задача. Вам нужно передать приказ одновременно в три роты. Выберите схему связи (радиосеть на одной частоте или три радионаправления). Обоснуйте выбор с точки зрения расхода средств и времени.

Выбор: Радиосеть на одной частоте.

Обоснование: С точки зрения времени, командиру достаточно один раз произнести приказ в эфир, и его мгновенно и одновременно услышат все три роты. С точки зрения средств, потребуется всего 1 частота и по одной простой радиостанции у каждого абонента. Если строить 3 радионаправления, понадобится 3 разные частоты и многоканальная аппаратура (или 3 отдельные станции) на КП командира, а время передачи приказа увеличится в 3 раза, так как придется связываться с каждой ротой поочередно.

Билет №24

1. Какие режимы работы многофункциональной РЛС используются для обнаружения наземных целей?

- SAR (Синтезирование апертуры): Получение детализированного радиолокационного изображения местности для поиска статичных объектов (мосты, склады, стоящая техника).

- GMTI (Селекция наземных движущихся целей): Обнаружение перемещающихся объектов (колонны танков, поезда) на фоне неподвижной земли за счет эффекта Доплера.SAR

- Режим радиодальномера: Точный замер наклонной дальности до земли для прицеливания при сбросе неуправляемых бомб.

2. Назовите особенности тактики БПЛА «партизанского» типа (запуск с неподготовленных площадок, малые высоты).

"Партизанская" тактика дальних БПЛА:

1. Запуск с гражданских дорог, лесных полян, без привязки к стационарным аэродромам.

2. Полёты на предельно малых высотах (20-50м) для скрытности от РЛС.

3. Использование рельефа местности для маскировки.

4. Применение автономной навигации (инерциальные системы, оптика) для снижения зависимости от GPS на финальном участке.

3. Практическая задача. Постройте схему радиорелейной связи по направлению между двумя пунктами с одним ретранслятором. Обозначьте исходные пункты, ретранслятор, направление сигнала.

Схема: [Пункт А] <=======> [Ретранслятор] <=======> [Пункт Б]

Описание: В Пунктах А и Б находятся оконечные радиорелейные станции. На возвышенности между ними устанавливается промежуточная станция (ретранслятор) с двумя узконаправленными антеннами. Одна антенна «смотрит» строго на Пункт А, вторая — строго на Пункт Б. Направление сигнала дуплексное (идет одновременно в обе стороны).

Билет №25

1. Что такое «интегральная навигация» (комплексирование ИНС и GPS)?

Это объединение автономной инерциальной навигационной системы (ИНС) и спутниковой системы (GPS/ГЛОНАСС) в единый вычислительный комплекс. ИНС надежна, но со временем накапливает ошибку. GPS очень точна, но легко глушится средствами РЭБ. В интегральной системе GPS постоянно корректирует (калибрует) ИНС. Если противник подавляет GPS, самолет или ракета продолжает полет по уже откалиброванной ИНС, сохраняя высокую точность наведения.

2. Какую информацию даёт режим SAR (радиолокационное изображение местности)?

Он дает всепогодную детализированную карту рельефа и объектов на поверхности, качество которой сопоставимо с черно-белой аэрофотосъемкой. Это позволяет летчику (или оператору БПЛА) визуально распознавать конкретные строения, укрытия, технику и характерные ориентиры сквозь сплошную облачность, туман, дым или глухую ночь.

3. Практическая задача. Измерьте (приближённо) по карте: между пунктами 50 км, высоты антенн 10 м и 10 м. Формула даст около 26 км. Потребуется ли дополнительное средство связи? Какое? Обоснуйте.

Обоснование: Расчетная дальность прямой видимости (26 км) значительно меньше реального расстояния между станциями (50 км). Прямой видимости нет, радиолуч упрется в землю из-за кривизны планеты.

Дополнительное средство: Потребуется промежуточный ретранслятор, установленный примерно посередине маршрута (на удалении 25 км).

Билет №26

1. Какие типы самолётов РЭБ существуют (EA-18G, EC-130H)?

- Тактические/Палубные (EA-18G Growler): Действуют непосредственно в боевых порядках ударной авиации. Главная задача — подавление радаров ЗРК (SEAD) активными помехами и противорадиолокационными ракетами.

- Стратегические/Тяжелые (EC-130H Compass Call): Крупные самолеты, барражирующие в безопасной зоне. Оснащены мощнейшими генераторами. Их задача — глобальное подавление систем связи, управления войсками и передачи данных на огромных площадях.

2. Что такое «глубокие рейды» БПЛА и как они выполняются?

Это использование ударных дронов-камикадзе большой дальности (например, «Шахед/Герань») для поражения стратегической инфраструктуры (заводы, НПЗ, аэродромы) глубоко в тылу противника.

Выполнение: Выполняются автономно по заранее заложенным координатам. БПЛА летят на сверхмалых высотах (чтобы скрыться от РЛС), с огибанием рельефа, используя складки местности (русла рек, овраги) для скрытного прохода рубежей ПВО.

3. Практическая задача. Группа из 5 абонентов должна оперативно обмениваться короткими сообщениями, причём главный абонент (командир) может говорить с каждым, а остальные – только с командиром. Предложите схему организации радиосвязи (радиосеть или направления). Оцените количество частот.

Схема: Радиосеть (звездообразная).

Чтобы подчиненные слышали только командира, но не друг друга, применяется двухчастотная (полудуплексная) радиосеть.

Количество частот: 2.

Билет №27

1. Объясните, как работает режим ОПМВ (следование рельефу) и к чему приводит его подавление (увеличение высоты полёта на 300–500 м).

Режим ОПМВ сканирует лучом радара рельеф впереди по курсу. Бортовой компьютер вычисляет траекторию и ведет самолет на высоте 30–50 метров, автоматически «перепрыгивая» через холмы и ЛЭП. Это скрывает самолет под радиогоризонтом ПВО.

Если подавить РЛС помехами: Автопилот «слепнет». Чтобы гарантированно избежать столкновения с горой, вшитая программа безопасности дает команду на экстренное кабрирование — самолет автоматически взмывает на высоту 300–500 метров. Там он выходит из радиотени, мгновенно захватывается локаторами ЗРК и уничтожается.

2. Что такое тактика «удары из-за угла» (пуск ракет без входа в зону ПВО), используемая ВСУ?

Это тактика Stand-off. Самолет-носитель (например, Су-24 с ракетами Storm Shadow или МиГ-29 с бомбами УМПК/JDAM) приближается к линии фронта на малых высотах, делает кратковременный подскок (кабрирование), осуществляет пуск дальнобойного высокоточного оружия и немедленно разворачивается со снижением. Самолет не заходит в зону действия войсковой и объектовой ПВО противника.

3. Практическая задача. Рассчитать дальность прямой видимости для высот 25 м и 25 м. Сравнить с дальностью при высотах 100 м и 100 м. Во сколько раз выросла дальность (приближённо)?

Вывод: Дальность выросла ровно в 2 раза (82.4 / 41.2 = 2).

Билет №28

1. Назовите основные органы управления воздушными операциями НАТО (CAOC). Для чего они нужны?

CAOC (Combined Air Operations Centre) — Объединенные центры воздушных операций.

Два главных центра: в Уэдеме (Германия) и Торрехоне (Испания).

Нужны для: Непрерывного радиолокационного контроля воздушного пространства, планирования боевых вылетов, распределения целей и оперативного управления всей авиацией и силами ПВО НАТО в Европе.

2. Перечислите элементы, входящие в навигационно-прицельную систему (НПС) самолёта.

- Инерциальная навигационная система (ИНС).

- Приемник спутниковой навигации (СНС).

- Бортовая радиолокационная станция (БРЛС).

- Оптико-электронная прицельная система (ОЭПС / лазерный дальномер).

- Бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ), связывающая все датчики.

- Индикатор на лобовом стекле (ИЛС / HUD).

- Радиовысотометр

- Система управления оружием

3. Практическая задача. По описанию: самолёт летит на малой высоте, РЛС работает непрерывно узким лучом вперёд-вниз. Предположите, для чего это нужно. Что будет, если противник поставит помехи в этом режиме?

Для чего: Это работа радара в режиме ОПМВ (огибание рельефа местности). Нужно для скрытного проникновения к цели ниже зоны видимости радаров противника.

При помехах: (Аналогично ответу в Билете 27) РЛС потеряет данные о рельефе. Самолет экстренно наберет высоту 300-500 метров в автоматическом режиме для защиты от столкновения с землей и попадет под огонь ПВО.

Билет №29

1. Какие способы повышения помехозащищённости радиосвязи применяются (ППРЧ, защищённые режимы)?

- ППРЧ (Псевдослучайная перестройка рабочей частоты): Радиостанция меняет частоту (прыгает) десятки и сотни раз в секунду по криптографическому ключу. Помеха врага на одной частоте не способна заглушить сигнал.

- Широкополосные сигналы (ШПС): Энергия сигнала "размазывается" по огромному диапазону частот, маскируясь под естественный фоновый шум.

- Использование узконаправленных антенн (снижает вероятность попадания помехи в боковые лепестки).

2. Что такое «эффект Доплера» и как он используется в GMTI?

Эффект Доплера — это изменение частоты отраженного радиосигнала, если объект движется относительно радара (сигнал "сжимается" при сближении и "растягивается" при удалении).

В GMTI: Локатор отфильтровывает все отраженные сигналы, которые не имеют доплеровского сдвига (это неподвижная земля, деревья, здания). На экране остаются только сигналы со сдвинутой частотой — это едущие танки, машины или поезда.

3. Практическая задача. У вас есть 3 радиостанции, связь нужна постоянно между всеми парами, но по условиям местности прямое соединение между двумя из них невозможно. Какое минимальное количество ретрансляторов потребуется? Нарисуйте схему соединения.

Количество: Ни одного внешнего (дополнительного) ретранслятора не потребуется, если использовать одну из штатных станций как узел.

Схема: Станция 1 и Станция 3 не видят друг друга из-за горы. Станция 2 находится на возвышенности и видит обе. Станция 2 назначается центральной радиосетью и выполняет роль дежурного ретранслятора. Она будет принимать сообщения от 1-й и пересылать их 3-ей (аппаратно или голосом радиста).

Билет №30

1. Чем отличается беспилотник класса HALE от MALE (по высоте, дальности, задачам)?

- HALE (Высотные, большой дальности): Высота полета свыше 20 км, дальность свыше 800 км. Задачи: стратегическая разведка, мониторинг обстановки, ретрансляция (пример: RQ-4 Global Hawk). Не несут оружия.

- MALE (Средневысотные, большой дальности): Высота полета 5–8 км, дальность 200-800км. Задачи: разведка, целеуказание, удар по точечным целям, контрбатарейная борьба (пример: MQ-9 Reaper).

2. Какие задачи решают самолёты RC-135 (разведка, перехват сигналов)?

RC-135 (Rivet Joint) — стратегические самолеты радиоэлектронной и радиотехнической разведки (SIGINT). Их главная задача: перехват радиопереговоров, вскрытие рабочих частот, позиций и режимов работы радаров ЗРК противника. Они собирают "электронное досье" ПВО, курсируя вдоль государственных границ на безопасном удалении.

3. Практическая задача. По рисунку трассы: на пути радиорелейной линии высокая гора. Антенны расположены на высотах 20 и 30 м. Гора выше антенн. Можно ли организовать связь напрямую? Предложите способ.

Напрямую: Нельзя. УКВ-радиоволны (на которых работает РРЛ) распространяются прямолинейно и сквозь горные породы не проходят. Прямая геометрическая видимость закрыта.

Способы решения:

- Установить активную станцию-ретранслятор на самой вершине горы.

- Установить на вершине пассивный ретранслятор (систему из двух металлических зеркал, отражающих луч с одной стороны горы на другую).

- Организовать трассу в обход горы (через боковой ретранслятор).

Билет №31

1. Каковы основные способы организации радиорелейной связи (направление, ось, сеть)?

- Направление: Линия связи строго между двумя пунктами управления (высокая скрытность).

- Ось: Магистральная цепь станций от старшего штаба в сторону линии фронта, от которой на промежуточных узлах делаются боковые ответвления к подчиненным штабам (экономия сил).

- Сеть: Сложная структура из замкнутых колец и узлов связи. Если противник уничтожит одну станцию, поток данных автоматически перенаправится по обходному маршруту (максимальная живучесть).

2. Для чего используется оптико-электронная прицельная система с лазерным дальномером-целеуказателем?

Для скрытного (пассивного) обнаружения целей днем и ночью (по тепловому излучению). Лазерный целеуказатель нужен для формирования на броне танка или здании невидимого лазерного пятна. Бомбы и ракеты с полуактивной лазерной головкой самонаведения "видят" это пятно и летят точно в него.

3. Практическая задача. Рассчитайте дальность прямой видимости, если обе антенны подняты на высоту 100 м. Сравните с исходной задачей (25 м и 25 м). Объясните, почему связь на большие расстояния выгодно вести с возвышенностей.

Объяснение: Поверхность Земли имеет кривизну (шарообразная форма). Радиолуч РРЛ идет строго по прямой. Чем выше мы поднимаем антенну на мачту или ставим на гору, тем дальше отодвигается наш «радиогоризонт», и луч проходит над поверхностью земли на значительно большее расстояние, прежде чем упереться в планету.

Билет №32

1. Какие способы бомбометания считаются наиболее точными в современных условиях?

Применение управляемых авиационных бомб (УАБ) с модулями планирования и коррекции (УМПК / JDAM). Бомбометание осуществляется со сложных маневров (кабрирование) по заранее заложенным спутниковым координатам (GPS/ГЛОНАСС). Это дает высокую точность (отклонение несколько метров) без необходимости визуального контакта с целью.

2. Что такое тактика «верный ведомый» (loyal wingman) применительно к БПЛА?

Это концепция воздушного боя будущего, где пилотируемый истребитель (например, F-35) летит в связке с несколькими реактивными полуавтономными БПЛА. Эти дроны выполняют роль "оруженосцев" и разведчиков: они летят впереди, включают свои радары (рискуя быть обнаруженными), несут дополнительные ракеты и по команде пилота могут перехватить зенитную ракету, спасая самолет-лидер.

3. Практическая задача. Даны: h1=64 м, h2=81 м. Рассчитайте дальность D. Если реальное расстояние между пунктами 120 км, будет ли прямая видимость? Сделайте вывод.

Вывод: Максимальная дальность радиогоризонта составляет примерно 70 км. Так как реальное расстояние 120 км (120 > 70), прямой видимости не будет. Связь установить невозможно, потребуется цепочка из 1 или 2 промежуточных ретрансляторов.

Билет №33

1. Что такое радиолокационная контрастность и от чего она зависит?

Это свойство объекта выделяться (отражать радиоволны лучше или хуже) на фоне окружающей среды. На экране радара контрастная цель выглядит как яркая точка на фоне тусклой земли.

Зависит от: Эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) объекта, его материала (металл отлично отражает, радиопоглощающие покрытия — нет), формы (плоские грани дают сильный блик) и характера подстилающей поверхности (на фоне гладкой воды корабль очень контрастен, а в густом лесу замаскированный танк — слабоконтрастен).

2. Перечислите основные уязвимости БПЛА для средств РЭБ (каналы управления, GPS, видео).

- Канал навигации (GPS/ГЛОНАСС): Самый уязвимый. Постановкой помех (спуфинг) БПЛА лишают координат, из-за чего он не может найти цель или базу.

- Канал телеуправления: Глушение связи между пультом оператора и дроном. Приводит к потере контроля над машиной.

- Канал передачи телеметрии/видео: Блокировка частот 2.4/5.8 ГГц (или иных). Оператор видит «белый шум» на экране, и дрон становится бесполезным для разведки или наведения (FPV).

3. Практическая задача. Выберите схему связи для штаба батальона (1 пункт) и трёх рот (3 пункта) так, чтобы штаб мог одновременно передавать команды во все роты, а роты не мешали друг другу. Обоснуйте выбор.

Выбор: Радиосеть на одной частоте со строгой дисциплиной связи (или двухчастотная полудуплексная сеть, где роты передают на частоте приема комбата).

Обоснование: Требование «одновременно передавать команды во все роты» категорически указывает на радиосеть (циркулярная передача от комбата всем подчиненным). Чтобы роты не мешали друг другу одновременным выходом в эфир, сеть должна работать преимущественно на прием. Роты имеют право включать передатчик и докладывать исключительно по индивидуальному вызову командира батальона.